设备组态工具需求

- 文档版本说明

| 版本 | 修改时间 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-01 | 张光龙 | - 补齐所有模糊业务规则、缺失校验项、文件格式定义 - 补充画布拖拽、节点编辑、属性面板完整交互规范 - 区分「文件服务 / 设备服务」全流程差异，细化权限与功能边界 - 新增插件化数据服务架构设计、异常处理、非功能性需求 - 补充数据流转、文件后缀、发布完整约束逻辑 |

目  录

文档版本说明	1

1. 系统概述	2

1.1. 系统简介	2

1.2. 适用范围	2

1.3. 业务目标	2

1.4. 设备组态完整主流程	3

1.5. 单机台 / 多机台模式区分规则	3

1.6. 专业术语与定义	3

2. 核心功能模块	4

2.1. 设备模板选择模块	4

2.1.1. 设备型号初始化规则	4

2.2. 机械结构组态模块	5

2.2.1. 通用基础规则（单机台、多机台共用）	5

2.2.2. 共享子机械部件管理	5

2.2.3. 单机台机械结构管理	5

2.2.4. 多机台机械结构管理	6

2.3. 子机械部件拖拽配置交互规范	7

2.4. 防呆组管理模块	7

2.4.1. 防呆组操作	7

2.4.2. 防呆对象绑定规则？？	7

2.4.3. 设置触发子机械部件	7

3. 辅助配套功能	8

3.1. 数据保存与加载、导出	8

3.2. 全局结构校验功能	8

4. 业务约束规则	9

系统概述

系统简介

本系统为工业设备专用可视化组态工具，用于快速完成实体生产设备结构配置。同一产品系列设备基础机构框架一致，仅底层原子子部件存在差异；系统依托设备模板快速生成设备基础结构，仅需填充模板内子部件即可完成整台设备组态，大幅降低重复搭建成本。

设备整体结构分为两大独立模块：机械结构模块、防呆组模块；机械结构再区分单机台模式、多机台模式两种架构，两种模式树节点层级存在差异：

- 单机台的机械结构分为共享子机械部件和机械部件。

- 多机台的机械结构分为共享子机械部件和公共部件、机台列表（各机台下是当前机台的机械部件）。

适用范围

- 项目实施人员：基于标准设备模板快速配置现场落地设备；

业务目标

- 复用标准化设备模板，减少重复搭建设备结构工作量；

- 可视化拖拽方式配置子部件，无代码化组态；

- 区分共享 / 公共 / 独享部件，统一复用管理，避免重复配置；

- 独立管理防呆逻辑，绑定触发机构，实现设备安全运行；

- 结构分层清晰，支持多机台产线复杂设备组态。

设备组态完整主流程

- 新建设备工程：选择对应系列设备模板，填写设备型号，确认后系统自动生成该模版的基础设备结构树（根据设备模板生成单机台或多机台结构）；

- 机械结构配置：

  - 在左侧结构树选择目标节点（共享子部件 / 公共部件 / 机台独享机械部件下子部件类别）；

  - 中间面板展示当前类别占位容器（空白 / 已配置子部件实例）；右侧待选栏自动过滤匹配子部件资源；

  - 拖拽右侧子部件至中间占位容器，完成配置；支持清空、替换已有子部件；

- 防呆组配置：

  - 切换至防呆组模块，新增 / 编辑 / 删除防呆组；

  - 选中防呆组，从左侧机械结构树拖拽已配置完成的子部件实例，添加至触发列表；

- 校验：检测未填充必填子部件、防呆组关联失效部件、多机台公共部件缺失等；

- 发布：发布设备组态工程前必须验证通过，否则弹出【校验结果】，支持导出能力数据文件和导出描述文件。

单机台 / 多机台模式区分规则

- 单机台模式树层级：机械结构 → 共享子机械部件 + 独享机械部件（无公共部件、无机台）

- 多机台模式树层级：机械结构 → 共享子机械部件、公共机械部件、机台组机台组下包含多个独立机台；每个机台内包含：公共机械部件引用（只读）、本机台独享机械部件（可编辑）

专业术语与定义

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| 设备模板 | 预定义完整设备框架，包含固定机械结构层级、子部件类别、过滤规则；新建设备必须基于模板初始化基础结构 |
| 机械结构 | 设备实体硬件机构总集合，分为单机台、多机台两种架构，包含各类机械部件、子部件 |
| 机械部件 | 设备一级机构单元，如前轨机构、上下料机构、移栽工作台；模板中预先定义存在，不可新增删除 |
| 子机械部件（子部件） | 组成机械部件的最小原子配件，如单控电机推杆 200、视觉相机；可自由拖拽替换、清空 |
| 子部件类别 | 机械部件下预设分类节点，限定该机构可挂载哪一类子部件；每个类别对应独立占位容器 |
| 共享子机械部件 | 全局共用子部件，所有机械部件均可引用；修改后全局同步生效 |
| 公共机械部件（多机台专用） | 多机台场景下所有机台共用的一级机械部件，统一在公共区域维护，各机台仅引用不可编辑 |
| 独享机械部件 | 仅归属单个机台使用的独立机构，仅当前机台可见、可配置子部件 |
| 防呆 | 设备安全联锁逻辑，类比红绿灯互斥规则；关联子部件动作触发联锁限制 |
| 防呆组 | 一组关联同一联锁逻辑的配置集合，绑定防呆对象 + 触发子部件实例列表 |
| 通用防呆对象？？ | 系统内置标准联锁规则，无需自定义参数，直接选用 |
| 自定义防呆对象？？ | 支持手动配置联锁条件、参数的专属防呆规则 |
| 占位图 / 占位容器 | 子部件类别对应的可视化面板，未配置时显示空白占位图，拖拽子部件后展示子部件信息 |
| 待选子部件栏 | 右侧资源列表，根据当前选中类别 + 机械部件过滤规则，筛选出可用子部件资源 |

核心功能模块

设备模板选择模块

设备型号初始化规则

- 新建设备必须选择模板，无模板无法创建空白设备；

- 模板加载后自动生成固定树节点：机械结构层级、所有机械部件、子部件类别、过滤条件；

- 模板自带默认模式（单机 / 多机台）；

- 模板内置子部件过滤规则：每个机械部件、子部件类别绑定筛选条件，用于右侧待选栏过滤资源。

机械结构组态模块

通用基础规则（单机台、多机台共用）

- 左侧：树形结构展示全部机械层级，节点可展开折叠，选中高亮；

- 中间面板：当前选中子部件类别对应的占位容器列表；

- 未配置：显示占位容器（无实例，显示占位图）；

- 已配置：展示子部件名称、ID、参数缩略信息；

- 右侧：待选子部件资源栏，根据当前节点过滤规则自动筛选；

- 统一交互操作：

- 拖拽：右侧子部件拖至中间占位容器完成赋值；

- 替换：占位容器已有部件时，拖拽新部件覆盖原有实例；

- 清空：选中占位容器，右键 / 按钮一键清除当前子部件；

- 权限区分：公共机械部件仅能在顶层公共节点编辑，各机台内公共部件节点只读，不允许拖拽、清空。

- 拖拽方式：

- 选择一个子机械部件类别后，中间占位容器显示占位图片列表或已选的子机械部件，右侧子部件栏显示该子机械部件类别下的子部件（通过该机械部件的过滤属性过滤出符合要求的子机械部件）。

- 将需要的子机械部件从右侧待选框拖拽到对应的占位图上。

共享子机械部件管理

统一管理多个机械部件共用的子机械部件（如视觉分析），提供给多个机械部件共用该共享子机械部件。

- 功能点如下：

- 层级位置：机械结构根节点下一级固定节点，单机、多机台模式均存在；

- 业务作用：存储全局复用子部件，所有机械部件均可引用；一处修改，全设备同步生效；

- 操作权限：完全可编辑，支持拖拽填充、清空、替换子部件实例；

- 交互逻辑：选中共享子部件下任意子部件类别，中间展示占位容器，右侧筛选对应类别子部件。

单机台机械结构管理

单机台的机械结构只有共享子机械部件和组成机台的机械部件。

- 树节点层级如下：

机械结构

├─ 共享子机械部件

└─ 机械部件（如上下料）

└─ 子部件类别（如料盒容器）

- 功能点如下：

    - 仅属于当前唯一机台，无公共部件节点；

    - 所有子部件类别均支持拖拽、清空、替换操作；

    - 每个机械部件独立携带过滤规则，精准筛选可用子部件。

多机台机械结构管理

统一管理多个机台共用的机械部件模板实例（如上下料），提供给多个机台共用该公共机械部件。

- 树节点层级如下：

机械结构

├─ 共享子机械部件

├─ 公共机械部件

│　└─ 子部件类别

├─ 机台 1

│　├─ 公共机械部件引用（只读，不可配置）

│　└─ 本机台独享机械部件

├─ 机台 2

└─ ……

公共机械部件管理（顶层）

所有机台共用的一级机构，可编辑，其他地方不可编辑。

- 功能点如下：

- 多机台专属顶层节点，存储全部机台共用一级机构；

- 仅顶层节点允许配置子部件（拖拽、清空、替换）；

- 修改公共部件内子部件后，所有机台内公共引用节点同步更新；

单个机台管理

多机台模式下才显示机台名称的树节点，机台组展示所有机台节点，如机台1。

- 机台内分为两块：

- 公共机械部件引用：仅展示数据，无配置入口，禁止拖拽、清空操作；

- 本机台独享机械部件：完全独立配置，仅作用于当前机台。列出当前机台下独享的机械部件及其机械部件下子部件类型对应的占位容器，并支持拖拽子部件。

子机械部件拖拽配置交互规范

- 拖拽源：右侧待选子部件列表项；

- 拖拽目标：中间面板任意空白 / 已填充占位容器；

- 拖拽校验：

    - 仅允许拖入当前类别匹配的子部件；

    - 只读节点（机台内公共部件）拖拽放置无效；

    - 占位容器批量操作：支持一键清空当前类别全部子部件实例；

    - 数据绑定：每个占位容器唯一绑定子部件实例 ID

防呆组管理模块

- 支持对防呆逻辑统一管理：创建、编辑、删除操作，支持对可能触发防呆的子机械部件实例进行关联设置。

防呆组操作

- 创建防呆组：点击新增按钮，弹窗录入基础信息（防呆组名称、防呆处理方式、防呆实现对象ID）；

- 编辑防呆组：修改防呆组名称、防呆处理方式、防呆实现对象ID；

- 删除防呆组：选中防呆组执行删除，无二次依赖直接删除；

- 设置触发子机械部件：关联可能触发防呆的子机械部件实例，选中某个防呆组，中间列表展示防呆组包含的子机械部件实例列表，用户可以从右侧待选子机械部件实例选中一个子机械部件实例拖拽到中间列表。

防呆对象绑定规则？？

每个防呆组必须绑定唯一防呆对象，二选一：

- 通用防呆对象：下拉选择系统内置规则，无需额外参数；

- 自定义防呆对象：选择后弹出参数配置面板，填写联锁阈值、动作限制、互斥条件等自定义参数；切换防呆对象类型时，原有参数自动清空，提示确认。

设置触发子机械部件

为防呆组设置可能触发防呆的子机械部件实例。

- 关联来源：仅允许选择机械结构中已完成配置的子部件实例，空白占位容器不可关联；

- 关联操作：左侧机械树拖拽子部件实例，拖拽至当前防呆组触发列表；

- 列表操作：支持单独移除某一个关联子部件；

- 联动校验？？：若机械结构中某子部件被清空 / 删除，所有绑定该实例的防呆组自动移除对应关联项，并标红提示失效配置。

辅助配套功能

数据保存与加载、导出

- 新建：弹窗录入相关信息，确认后新增一个新的设备型号。

- 打开：支持打开本地已有的描述文件，完整还原树结构、子部件配置、防呆关联关系；

- 保存：保存组态文件到本地目录。

- 另存为：将当前文件另存为其他描述文件到本地目录。

- 校验：校验当前文件的内容是否符合要求，不符合要求则显示详细状态和原因。

- 发布：发布前自动执行校验，符合的话，才能发布成功（当前文件在发布管理页面可见），反之弹窗提示校验结果。

- 发布管理：显示发布成功的文件，支持导出和删除描述文件。

- 导出描述文件：将当前设备整体结构导出为描述文件，用于新建同系列设备复用；

- 导出能力数据文件：将当前设备整体结构导出为能力数据文件；

全局结构校验功能

点击【校验】和【发布】执行全量检测，输出校验清单：

- 机械结构校验项

    - 模板定义必填子部件类别存在空白占位；

    - 多机台公共部件缺失子部件；

    - 共享子部件全局缺失配置；

- 防呆组校验项

    - 防呆组未绑定任何防呆对象；

    - 防呆组无关联触发子部件；

    - 关联子部件实例已被清空，关联失效；

业务约束规则

- 设备型号一旦生成，设备结构基础树层级不可修改，仅能填充子部件；

- 共享子部件修改后全局同步，不区分机台；机械部件内仅只读查看；

- 多机台模式下，公共机械部件仅顶层可编辑，机台内仅只读查看；

- 防呆组仅能关联已填充完成的子部件，空白占位容器无法绑定；

- 子部件仅能拖拽至对应类别占位容器，不支持跨类别放置。